| 姓名： | 学号： | 班级： | 成绩： |
| --- | --- | --- | --- |
| 嵌入式系统 实验报告 以下实验模板仅供参考，高亮处阅后删除，仅为大家实验报告基本格式参考，不必严格参照。 |  |  |  |

实验4  LinuxBeep驱动实验

一、实验要求

使用ubuntu实现对开发板蜂鸣器的控制

- 思路分析

在虚拟机中先编程，后烧录到SD卡实现对蜂鸣器的控制

- 硬件资源

开发板、网线、数据线

- 实验程序

#include <linux/types.h>

#include <linux/kernel.h>

#include <linux/delay.h>

#include <linux/ide.h>

#include <linux/init.h>

#include <linux/module.h>

#include <linux/errno.h>

#include <linux/gpio.h>

#include <linux/cdev.h>

#include <linux/device.h>

#include <linux/of.h>

#include <linux/of_address.h>

#include <linux/of_gpio.h>

#include <asm/mach/map.h>

#include <asm/uaccess.h>

#include <asm/io.h>

/***************************************************************

Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.

文件名		: beep.c

作者	  	: 左忠凯

版本	   	: V1.0

描述	   	: 蜂鸣器驱动程序。

其他	   	: 无

论坛 	   	: www.openedv.com

日志	   	: 初版V1.0 2019/7/15 左忠凯创建

***************************************************************/

#define BEEP_CNT			1		/* 设备号个数 */

#define BEEP_NAME			"beep"	/* 名字 */

#define BEEPOFF 			0		/* 关蜂鸣器 */

#define BEEPON 				1		/* 开蜂鸣器 */

/* beep设备结构体 */

struct beep_dev{

dev_t devid;			/* 设备号 	 */

struct cdev cdev;		/* cdev 	*/

struct class *class;	/* 类 		*/

struct device *device;	/* 设备 	 */

int major;				/* 主设备号	  */

int minor;				/* 次设备号   */

struct device_node	*nd; /* 设备节点 */

int beep_gpio;			/* beep所使用的GPIO编号		*/

};

struct beep_dev beep;		/* beep设备 */

/*

* @description		: 打开设备

* @param - inode 	: 传递给驱动的inode

* @param - filp 	: 设备文件，file结构体有个叫做private_data的成员变量

* 					  一般在open的时候将private_data指向设备结构体。

* @return 			: 0 成功;其他 失败

*/

static int beep_open(struct inode *inode, struct file *filp)

{

filp->private_data = &beep; /* 设置私有数据 */

return 0;

}

/*

* @description		: 向设备写数据

* @param - filp 	: 设备文件，表示打开的文件描述符

* @param - buf 	: 要写给设备写入的数据

* @param - cnt 	: 要写入的数据长度

* @param - offt 	: 相对于文件首地址的偏移

* @return 			: 写入的字节数，如果为负值，表示写入失败

*/

static ssize_t beep_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)

{

int retvalue;

unsigned char databuf[1];

unsigned char beepstat;

struct beep_dev *dev = filp->private_data;

retvalue = copy_from_user(databuf, buf, cnt);

if(retvalue < 0) {

printk("kernel write failed!\r\n");

return -EFAULT;

}

beepstat = databuf[0];		/* 获取状态值 */

if(beepstat == BEEPON) {

gpio_set_value(dev->beep_gpio, 0);	/* 打开蜂鸣器 */

} else if(beepstat == BEEPOFF) {

gpio_set_value(dev->beep_gpio, 1);	/* 关闭蜂鸣器 */

}

return 0;

}

/*

* @description		: 关闭/释放设备

* @param - filp 	: 要关闭的设备文件(文件描述符)

* @return 			: 0 成功;其他 失败

*/

static int beep_release(struct inode *inode, struct file *filp)

{

return 0;

}

/* 设备操作函数 */

static struct file_operations beep_fops = {

.owner = THIS_MODULE,

.open = beep_open,

.write = beep_write,

.release = 	beep_release,

};

/*

* @description	: 驱动出口函数

* @param 		: 无

* @return 		: 无

*/

static int __init beep_init(void)

{

int ret = 0;

/* 设置BEEP所使用的GPIO */

/* 1、获取设备节点：beep */

beep.nd = of_find_node_by_path("/beep");

if(beep.nd == NULL) {

printk("beep node not find!\r\n");

return -EINVAL;

} else {

printk("beep node find!\r\n");

}

/* 2、 获取设备树中的gpio属性，得到BEEP所使用的BEEP编号 */

beep.beep_gpio = of_get_named_gpio(beep.nd, "beep-gpio", 0);

if(beep.beep_gpio < 0) {

printk("can't get beep-gpio");

return -EINVAL;

}

printk("led-gpio num = %d\r\n", beep.beep_gpio);

/* 3、设置GPIO5_IO01为输出，并且输出高电平，默认关闭BEEP */

ret = gpio_direction_output(beep.beep_gpio, 1);

if(ret < 0) {

printk("can't set gpio!\r\n");

}

/* 注册字符设备驱动 */

/* 1、创建设备号 */

if (beep.major) {		/*  定义了设备号 */

beep.devid = MKDEV(beep.major, 0);

register_chrdev_region(beep.devid, BEEP_CNT, BEEP_NAME);

} else {						/* 没有定义设备号 */

alloc_chrdev_region(&beep.devid, 0, BEEP_CNT, BEEP_NAME);	/* 申请设备号 */

beep.major = MAJOR(beep.devid);	/* 获取分配号的主设备号 */

beep.minor = MINOR(beep.devid);	/* 获取分配号的次设备号 */

}

printk("beep major=%d,minor=%d\r\n",beep.major, beep.minor);

/* 2、初始化cdev */

beep.cdev.owner = THIS_MODULE;

cdev_init(&beep.cdev, &beep_fops);

/* 3、添加一个cdev */

cdev_add(&beep.cdev, beep.devid, BEEP_CNT);

/* 4、创建类 */

beep.class = class_create(THIS_MODULE, BEEP_NAME);

if (IS_ERR(beep.class)) {

return PTR_ERR(beep.class);

}

/* 5、创建设备 */

beep.device = device_create(beep.class, NULL, beep.devid, NULL, BEEP_NAME);

if (IS_ERR(beep.device)) {

return PTR_ERR(beep.device);

}

return 0;

}

/*

* @description	: 驱动出口函数

* @param 		: 无

* @return 		: 无

*/

static void __exit beep_exit(void)

{

/* 注销字符设备驱动 */

cdev_del(&beep.cdev);/*  删除cdev */

unregister_chrdev_region(beep.devid, BEEP_CNT); /* 注销设备号 */

device_destroy(beep.class, beep.devid);

class_destroy(beep.class);

}

module_init(beep_init);

module_exit(beep_exit);

MODULE_LICENSE("GPL");

MODULE_AUTHOR("zuozhongkai");

六、结果分析

运行结果为蜂鸣器每隔0.5s响一次

七、问题和解决方法

开发板内核与驱动内核版本不一致导致设备无法正确挂载相关程序，将驱动程序的版本换成开发板的版本即可解决

八、心得体会（有则写，没有可以不写）

简要描述实验的感想和收获，或者谈谈目前的程序有什么不足以及改进的思路。