| 姓名： | 学号： | 班级： | 成绩： |
| --- | --- | --- | --- |
| 嵌入式系统 实验报告 以下实验模板仅供参考，高亮处阅后删除，仅为大家实验报告基本格式参考，不必严格参照。 |  |  |  |

实验7  QT控制LED

一、实验要求

使用QT编程实现对开发板上LED灯的控制

- 思路分析

画流程图，或者分析题目思路

- 硬件资源

开发板，type-c数据线，网线

- 实验程序

/******************************************************************

Copyright © Deng Zhimao Co., Ltd. 1990-2021. All rights reserved.

* @projectName   01_led

* @brief         mainwindow.cpp

* @author        Deng Zhimao

* @email         1252699831@qq.com

* @net           www.openedv.com

* @date          2021-03-08

*******************************************************************/

#include "mainwindow.h"

#include <QDebug>

#include <QGuiApplication>

#include <QScreen>

#include <QRect>

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)

: QMainWindow(parent)

{

/* 获取屏幕的分辨率，Qt官方建议使用这

* 种方法获取屏幕分辨率，防上多屏设备导致对应不上

* 注意，这是获取整个桌面系统的分辨率

*/

QList <QScreen *> list_screen =  QGuiApplication::screens();

/* 如果是ARM平台，直接设置大小为屏幕的大小 */

#if __arm__

/* 重设大小 */

this->resize(list_screen.at(0)->geometry().width(),

list_screen.at(0)->geometry().height());

/* 默认是出厂系统的LED心跳的触发方式,想要控制LED，

* 需要改变LED的触发方式，改为none，即无 */

system("echo none > /sys/class/leds/sys-led/trigger");

#else

/* 否则则设置主窗体大小为800x480 */

this->resize(800, 480);

#endif

pushButton = new QPushButton(this);

/* 居中显示 */

pushButton->setMinimumSize(200, 50);

pushButton->setGeometry((this->width() - pushButton->width()) /2 ,

(this->height() - pushButton->height()) /2,

pushButton->width(),

pushButton->height()

);

/* 开发板的LED控制接口 */

file.setFileName("/sys/devices/platform/leds/leds/sys-led/brightness");

if (!file.exists())

/* 设置按钮的初始化文本 */

pushButton->setText("未获取到LED设备！");

/* 获取LED的状态 */

getLedState();

/* 信号槽连接 */

connect(pushButton, SIGNAL(clicked()),

this, SLOT(pushButtonClicked()));

}

MainWindow::~MainWindow()

{

}

void MainWindow::setLedState()

{

/* 在设置LED状态时先读取 */

bool state = getLedState();

/* 如果文件不存在，则返回 */

if (!file.exists())

return;

if(!file.open(QIODevice::ReadWrite))

qDebug()<<file.errorString();

QByteArray buf[2] = {"0", "1"};

/* 写0或1 */

if (state)

file.write(buf[0]);

else

file.write(buf[1]);

/* 关闭文件 */

file.close();

/*重新获取LED的状态 */

getLedState();

}

bool MainWindow::getLedState()

{

/* 如果文件不存在，则返回 */

if (!file.exists())

return false;

if(!file.open(QIODevice::ReadWrite))

qDebug()<<file.errorString();

QTextStream in(&file);

/* 读取文件所有数据 */

QString buf = in.readLine();

/* 打印出读出的值 */

qDebug()<<"buf: "<<buf<<endl;

file.close();

if (buf == "1") {

pushButton->setText("LED点亮");

return true;

} else {

pushButton->setText("LED熄灭");

return false;

}

}

void MainWindow::pushButtonClicked()

{

/* 设置LED的状态 */

setLedState();

}

六、结果分析

七、问题和解决方法

实验中遇到的问题和解决方法，可以包括问题发生的原因，出现问题时的截图，为了解决问题进行的尝试，对问题的分析等等。

八、心得体会（有则写，没有可以不写）

简要描述实验的感想和收获，或者谈谈目前的程序有什么不足以及改进的思路。