| 姓名： | 学号： | 班级： | 成绩： |
| --- | --- | --- | --- |
| 嵌入式系统 实验报告 以下实验模板仅供参考，高亮处阅后删除，仅为大家实验报告基本格式参考，不必严格参照。 |  |  |  |

实验8  QT控制摄像头

一、实验要求

在ubuntu编程实现对开发板上ov5640摄像头

- 思路分析

画流程图，或者分析题目思路

- 硬件资源

开发板，ov5640摄像头，数据线，网线，sd卡

- 实验程序

/******************************************************************

Copyright © Deng Zhimao Co., Ltd. 1990-2021. All rights reserved.

* @projectName   05_opencv_camera

* @brief         camera.cpp

* @author        Deng Zhimao

* @email         1252699831@qq.com

* @net           www.openedv.com

* @date          2021-03-17

*******************************************************************/

#include "camera.h"

#include "opencv2/core/core.hpp"

#include "opencv2/highgui/highgui.hpp"

#include <QImage>

#include <QDebug>

Camera::Camera(QObject *parent) :

QObject(parent)

{

/* 实例化 */

capture = new cv::VideoCapture();

timer = new QTimer(this);

/* 信号槽连接 */

connect(timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(timerTimeOut()));

}

Camera::~Camera()

{

delete capture;

capture = NULL;

}

void Camera::selectCameraDevice(int index)

{

/* 如果有其他摄像头打开了，先释放 */

if (capture->isOpened()) {

capture->release();

}

/* 打开摄像头设备 */

capture->open(index);

}

bool Camera::cameraProcess(bool bl)

{

if (bl) {

/* 为什么是33？1000/33约等于30帧，也就是一秒最多显示30帧  */

timer->start(33);

} else {

timer->stop();

}

/* 返回摄像头的状态 */

return capture->isOpened();

}

void Camera::timerTimeOut()

{

/* 如果摄像头没有打开，停止定时器，返回 */

if (!capture->isOpened()) {

timer->stop();

return;

}

static cv::Mat frame;

*capture >> frame;

if (frame.cols)

/* 发送图片信号 */

emit readyImage(matToQImage(frame));

}

QImage Camera::matToQImage(const cv::Mat &img)

{

/* USB摄像头和OV5640等都是RGB三通道，不考虑单/四通道摄像头 */

if(img.type() == CV_8UC3) {

/* 得到图像的的首地址 */

const uchar *pimg = (const uchar*)img.data;

/* 以img构造图片 */

QImage qImage(pimg, img.cols, img.rows, img.step,

QImage::Format_RGB888);

/* 在不改变实际图像数据的条件下，交换红蓝通道 */

return qImage.rgbSwapped();

}

/* 返回QImage */

return QImage();

}

六、结果分析

七、问题和解决方法

在向开发板挂载是会出现多个链接库无法获取的错误，从ubuntu中复制相关文件到开发板/usr/lib文件夹下即可解决。

八、心得体会（有则写，没有可以不写）

简要描述实验的感想和收获，或者谈谈目前的程序有什么不足以及改进的思路。