| 姓名： | 学号： | 班级： | 成绩： |
| --- | --- | --- | --- |
| 嵌入式系统 实验报告 |  |  |  |

实验2  裸机LED实验

一、实验要求

熟悉使用虚拟机向开发板中注入程序的流程，实现使用C语言控制开发板上LED灯闪烁的过程。

- 思路分析

在虚拟机中先编程模拟实现控制开发板上LED的闪烁过程，后使用tf卡向开发板注入程序实现控制闪烁。

- 硬件资源

开发板一块、tf卡一个、读卡器一个

- 实验程序
主程序：

#include "main.h"

/*

* @description : 使能I.MX6U所有外设时钟

* @param : 无

* @return : 无

*/

void clk_enable(void)

{

CCM_CCGR0 = 0xffffffff;

CCM_CCGR1 = 0xffffffff;

CCM_CCGR2 = 0xffffffff;

CCM_CCGR3 = 0xffffffff;

CCM_CCGR4 = 0xffffffff;

CCM_CCGR5 = 0xffffffff;

CCM_CCGR6 = 0xffffffff;

}

/*

* @description : 初始化LED对应的GPIO

* @param : 无

* @return : 无

*/

void led_init(void)

{

/* 1、初始化IO复用 */

SW_MUX_GPIO1_IO03 = 0x5; /* 复用为GPIO1_IO03 */

/* 2、、配置GPIO1_IO03的IO属性

*bit 16:0 HYS关闭

*bit [15:14]: 00 默认下拉

*bit [13]: 0 kepper功能

*bit [12]: 1 pull/keeper使能

*bit [11]: 0 关闭开路输出

*bit [7:6]: 10 速度100Mhz

*bit [5:3]: 110 R0/6驱动能力

*bit [0]: 0 低转换率

*/

SW_PAD_GPIO1_IO03 = 0X10B0;

/* 3、初始化GPIO */

GPIO1_GDIR = 0X0000008; /* GPIO1_IO03设置为输出 */

/* 4、设置GPIO1_IO03输出低电平，打开LED0 */

GPIO1_DR = 0X0;

}

/*

* @description : 打开LED灯

* @param : 无

* @return : 无

*/

void led_on(void)

{

/*

* 将GPIO1_DR的bit3清零

*/

GPIO1_DR &= ~(1 << 3);

}

/*

* @description : 关闭LED灯

* @param : 无

* @return : 无

*/

void led_off(void)

{

//将GPIO1_DR的bit3置1

GPIO1_DR ¦= (1 << 3);

}

/*

* @description : 短时间延时函数

* @param - n : 要延时循环次数(空操作循环次数，模式延时)

* @return : 无

*/

void delay_short(volatile unsigned int n)

{

while (n--){}

}

/*

* @description : 延时函数,在396Mhz的主频下

* 延时时间大约为1ms

* @param - n : 要延时的ms数

* @return : 无

*/

void delay(volatile unsigned int n)

{

while (n--)

{

delay_short(0x7ff);

}

}

/*

* @description : mian函数

* @param : 无

* @return : 无

*/

int main(void)

{

clk_enable(); /* 使能所有的时钟 */

led_init(); /* 初始化led */

while (1) /* 死循环 */

{

led_off(); /* 关闭LED */

delay(1000); /* 延时大约1000ms */

led_on(); /* 打开LED */

delay(1000); /* 延时大约1000ms */

}

return 0;

}

Makefile转换程序

objs := start.o main.o

ledc.bin:$(objs)

arm-linux-gnueabihf-ld -Timx6ul.lds -o ledc.elf $^

arm-linux-gnueabihf-objcopy -O binary -S ledc.elf $@

arm-linux-gnueabihf-objdump -D -m arm ledc.elf > ledc.dis

%.o:%.s

arm-linux-gnueabihf-gcc -Wall -nostdlib -c -O2 -o $@ $<

%.o:%.S

arm-linux-gnueabihf-gcc -Wall -nostdlib -c -O2 -o $@ $<

%.o:%.c

arm-linux-gnueabihf-gcc -Wall -nostdlib -c -O2 -o $@ $<

clean:

rm -rf *.o ledc.bin ledc.elf ledc.dis

在编写完成程序后对程序进行编译，在终端输入make命令后生成编译完成的文件，在使用imdownload软件将生成的led.bin文件烧录到sd卡中。

将开发板的启动模式转换成10000070，从sd卡启动，可以看到由c语言控制的led在以1

s为时间间隔闪烁。

六、结果分析

配图：开发板上灯亮与不亮的实况图：

七、问题和解决方法

在实验一开始，仅单独将开发板与个人PC相连接，发现无法实现程序控制LED闪烁，后仔细阅读说明发现，要使用tf卡向开发板种注入相关的程序才能实现控制。

八、心得体会（有则写，没有可以不写）