| 姓名： | 学号： | 班级： | 成绩： |
| --- | --- | --- | --- |
| 嵌入式系统 实验报告 |  |  |  |

实验3  Linux驱动LED

一、实验要求

使用ubuntu编程实现对开发板LED灯的控制。

- 思路分析

无

- 硬件资源

正点原子开发板，网络连接线，sd存储卡，type-c数据线

- 实验程序

#include <linux/types.h>

#include <linux/kernel.h>

#include <linux/delay.h>

#include <linux/ide.h>

#include <linux/init.h>

#include <linux/module.h>

#include <linux/errno.h>

#include <linux/gpio.h>

#include <asm/mach/map.h>

#include <asm/uaccess.h>

#include <asm/io.h>

/***************************************************************

Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.

文件名		: led.c

作者	  	: 左忠凯

版本	   	: V1.0

描述	   	: LED驱动文件。

其他	   	: 无

论坛 	   	: www.openedv.com

日志	   	: 初版V1.0 2019/1/30 左忠凯创建

***************************************************************/

#define LED_MAJOR		200		/* 主设备号 */

#define LED_NAME		"led" 	/* 设备名字 */

#define LEDOFF 	0				/* 关灯 */

#define LEDON 	1				/* 开灯 */

/* 寄存器物理地址 */

#define CCM_CCGR1_BASE				(0X020C406C)

#define SW_MUX_GPIO1_IO03_BASE		(0X020E0068)

#define SW_PAD_GPIO1_IO03_BASE		(0X020E02F4)

#define GPIO1_DR_BASE				(0X0209C000)

#define GPIO1_GDIR_BASE				(0X0209C004)

/* 映射后的寄存器虚拟地址指针 */

static void __iomem *IMX6U_CCM_CCGR1;

static void __iomem *SW_MUX_GPIO1_IO03;

static void __iomem *SW_PAD_GPIO1_IO03;

static void __iomem *GPIO1_DR;

static void __iomem *GPIO1_GDIR;

/*

* @description		: LED打开/关闭

* @param - sta 	: LEDON(0) 打开LED，LEDOFF(1) 关闭LED

* @return 			: 无

*/

void led_switch(u8 sta)

{

u32 val = 0;

if(sta == LEDON) {

val = readl(GPIO1_DR);

val &= ~(1 << 3);

writel(val, GPIO1_DR);

}else if(sta == LEDOFF) {

val = readl(GPIO1_DR);

val|= (1 << 3);

writel(val, GPIO1_DR);

}

}

/*

* @description		: 打开设备

* @param - inode 	: 传递给驱动的inode

* @param - filp 	: 设备文件，file结构体有个叫做private_data的成员变量

* 					  一般在open的时候将private_data指向设备结构体。

* @return 			: 0 成功;其他 失败

*/

static int led_open(struct inode *inode, struct file *filp)

{

return 0;

}

/*

* @description		: 从设备读取数据

* @param - filp 	: 要打开的设备文件(文件描述符)

* @param - buf 	: 返回给用户空间的数据缓冲区

* @param - cnt 	: 要读取的数据长度

* @param - offt 	: 相对于文件首地址的偏移

* @return 			: 读取的字节数，如果为负值，表示读取失败

*/

static ssize_t led_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)

{

return 0;

}

/*

* @description		: 向设备写数据

* @param - filp 	: 设备文件，表示打开的文件描述符

* @param - buf 	: 要写给设备写入的数据

* @param - cnt 	: 要写入的数据长度

* @param - offt 	: 相对于文件首地址的偏移

* @return 			: 写入的字节数，如果为负值，表示写入失败

*/

static ssize_t led_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)

{

int retvalue;

unsigned char databuf[1];

unsigned char ledstat;

retvalue = copy_from_user(databuf, buf, cnt);

if(retvalue < 0) {

printk("kernel write failed!\r\n");

return -EFAULT;

}

ledstat = databuf[0];		/* 获取状态值 */

if(ledstat == LEDON) {

led_switch(LEDON);		/* 打开LED灯 */

} else if(ledstat == LEDOFF) {

led_switch(LEDOFF);	/* 关闭LED灯 */

}

return 0;

}

/*

* @description		: 关闭/释放设备

* @param - filp 	: 要关闭的设备文件(文件描述符)

* @return 			: 0 成功;其他 失败

*/

static int led_release(struct inode *inode, struct file *filp)

{

return 0;

}

/* 设备操作函数 */

static struct file_operations led_fops = {

.owner = THIS_MODULE,

.open = led_open,

.read = led_read,

.write = led_write,

.release = 	led_release,

};

/*

* @description	: 驱动出口函数

* @param 		: 无

* @return 		: 无

*/

static int __init led_init(void)

{

int retvalue = 0;

u32 val = 0;

/* 初始化LED */

/* 1、寄存器地址映射 */

IMX6U_CCM_CCGR1 = ioremap(CCM_CCGR1_BASE, 4);

SW_MUX_GPIO1_IO03 = ioremap(SW_MUX_GPIO1_IO03_BASE, 4);

SW_PAD_GPIO1_IO03 = ioremap(SW_PAD_GPIO1_IO03_BASE, 4);

GPIO1_DR = ioremap(GPIO1_DR_BASE, 4);

GPIO1_GDIR = ioremap(GPIO1_GDIR_BASE, 4);

/* 2、使能GPIO1时钟 */

val = readl(IMX6U_CCM_CCGR1);

val &= ~(3 << 26);	/* 清楚以前的设置 */

val |= (3 << 26);	/* 设置新值 */

writel(val, IMX6U_CCM_CCGR1);

/* 3、设置GPIO1_IO03的复用功能，将其复用为

*    GPIO1_IO03，最后设置IO属性。

*/

writel(5, SW_MUX_GPIO1_IO03);

/*寄存器SW_PAD_GPIO1_IO03设置IO属性

*bit 16:0 HYS关闭

*bit [15:14]: 00 默认下拉

*bit [13]: 0 kepper功能

*bit [12]: 1 pull/keeper使能

*bit [11]: 0 关闭开路输出

*bit [7:6]: 10 速度100Mhz

*bit [5:3]: 110 R0/6驱动能力

*bit [0]: 0 低转换率

*/

writel(0x10B0, SW_PAD_GPIO1_IO03);

/* 4、设置GPIO1_IO03为输出功能 */

val = readl(GPIO1_GDIR);

val &= ~(1 << 3);	/* 清除以前的设置 */

val |= (1 << 3);	/* 设置为输出 */

writel(val, GPIO1_GDIR);

/* 5、默认关闭LED */

val = readl(GPIO1_DR);

val |= (1 << 3);

writel(val, GPIO1_DR);

/* 6、注册字符设备驱动 */

retvalue = register_chrdev(LED_MAJOR, LED_NAME, &led_fops);

if(retvalue < 0){

printk("register chrdev failed!\r\n");

return -EIO;

}

return 0;

}

/*

* @description	: 驱动出口函数

* @param 		: 无

* @return 		: 无

*/

static void __exit led_exit(void)

{

/* 取消映射 */

iounmap(IMX6U_CCM_CCGR1);

iounmap(SW_MUX_GPIO1_IO03);

iounmap(SW_PAD_GPIO1_IO03);

iounmap(GPIO1_DR);

iounmap(GPIO1_GDIR);

/* 注销字符设备驱动 */

unregister_chrdev(LED_MAJOR, LED_NAME);

}

module_init(led_init);

module_exit(led_exit);

MODULE_LICENSE("GPL");

MODULE_AUTHOR("zuozhongkai");

六、结果分析

先在终端输入depmod命令关闭LED心跳，后再终端输入modprobe led.ko加载自编译的驱动模块，使用mknod /dev/led c 200 0命令创建相关的设备节点，最后可以使用./ledApp /dev/led 1命令控制LED灯的开关。

七、问题和解决方法

在此次实验过程中，最大的问题是实现开发板与windows中虚拟机的数据连接，主要遇到的问题有nfs无法连接，文件损坏无法加载，u-boot镜像无法正确加载等，相应的解决方法为关闭ubuntu防火墙、重新下载文件并重载，重新下载正确版本u-boot并重新烧录。

八、心得体会（有则写，没有可以不写）

简要描述实验的感想和收获，或者谈谈目前的程序有什么不足以及改进的思路。